Version: 1 / PL

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

## Identyfikacja substancji / mieszaniny:

Nazwa handlowa: HANDRUB.

Inne sposoby identyfikacji: nie dotyczy.

  - Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: Płyn, produkt do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. Zastosowania odradzane: nie określono.

## Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

## Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Flam. Liq. 2: Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2, H225

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2, H319

  - Elementy oznakowania: Zgodnie z dyrektywą 1272/2008/EC:

## Piktogram:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

## Zwrot wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 - Działa drażniąco na oczy.

## Zwrot wskazujący środki ostrożności:

P102 - Chronić przed dziećmi.

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego kontenera, zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania:

Brak.

## Inne zagrożenia.

Produkt nie zawiera substancji określanych jako PBT i vPvB.

Wydanie PL: 3.03.2020 Data aktualizacji: ---------

Version: 1 / PL

3. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH

## 3.2. Mieszanina.

| SKŁADNIKI | CAS | EINECS | Klasyfikacja 1272/2008 | Numer rejestracji REACH | Stężenie (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| etanol | 64-17-5 | 200-578-6 | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225 | 01-2119457610-43-XXXX | 60-80 |
| glicerol | 56-81-5 | 200-289-5 | substancja posiadająca wspólnotowy limit narażenia w miejscu pracy |  | <2,5 |

Pełny tekst zwrotów przytoczony został w punkcie 16 karty.

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

## Opis środków pierwszej pomocy:

Wdychanie:

Jeśli pojawiają się objawy alergiczne wyjść / wyprowadzić na świeże powietrze. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą:

Zdjąć skażoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami:

W przypadku kontaktu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością bieżącej wody, przez 10-15 minut przy otwartych powiekach. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Spożycie:

Natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody. Skontaktować się z lekarzem.

## Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie. Kontakt ze skórą może powodować swędzenie, miejscowe zaczerwienienie. Po spożyciu może powodować podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego i żołądka, nudności, wymioty, biegunkę, bóle brzucha.Produkt może powodować reakcje alergiczne na skórze szczególnie wrażliwych ludzi.

## Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKI POŻARU

Brak szczególnych wymagań. Stosuje się leczenie objawowe. Zapewnić pomoc lekarza zgodnie z SDS.

## Środki gaśnicze:

Piana, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla,rozpryskowy strumień wody Przystosować środek gaśniczy do środowiska pożaru. Niewłaściwe środki gaśnicze - nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.

## Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Podczas spalania może uwalniać się tlenek węgla i dwutlenek węgla.

## Informacje dla straży pożarnej:

Wysoce łatwo palna ciecz i pary. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić z bezpiecznej odległości rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczeństwo wybuchu); o ile to

możliwe, usunąć je z terenu zagrożonego. Odzież gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Inne informacje: nie dopuścić do skażenia zanieczyszczoną wodą z gaszenia pożaru wód powierzchniowych lub gruntowych. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę z gaszenia przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Zapewnić odpowiednią wentylację. Używać środki ochrony indywidualnej.

Wyłączyć urządzenia, w których występuje otwarty ogień, źródło żaru lub inne źródła ciepła.

## Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

## Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenieniu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Uszkodzone opakowanie zamień na opakowanie zastępcze. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Małe ilości zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie zamykanych

Wydanie PL: 3.03.2020 Data aktualizacji: ---------

Version: 1 / PL pojemników i przekazać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

## Odniesienia do innych sekcji:

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Usuwać zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w sekcji 13.

## Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z mieszaniną unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym założeniem.

## Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności:

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w temperaturze pokojowej. Przechowywać z daleka od źródeł wysokiej temperatury, źródeł zapłonu, utleniaczy. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych.

## Szczególne zastosowanie(a) końcowe:

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Nie określono.

  - Parametry dotyczące kontroli Polska (Dz.U. 2018 poz. 1286) CAS: 64-17-5, ethyl alcohol

NDS: 1 900 mg / cm3

CAS: 56-81-5, glycerol NDS: 10 mg / cm3 Etanol:

Wartości DNEL długoterminowa dla pracowników:

343 mg/kg wagi ciała/dzień (skóra) – ogólnoustrojowe Wartości DNEL długoterminowe dla pracowników:

950 mg/m3 (drogi oddechowe) – ogólnoustrojowe Wartości DNEL ostre dla pracowników:

1900 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne Wartości DNEL ostre dla ogółu społeczeństwa:

950 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne

Wartości DNEL długoterminowe dla ogółu społeczeństwa:

114 mg/m3 (drogi oddechowe) – ogólnoustrojowe Wartości DNEL długoterminowa dla ogółu społeczeństwa:

206 mg/kg wagi ciała/dzień (skóra) – ogólnoustrojowe Wartości PNEC:

0,96 mg/l (woda słodka) 0,79 mg/l (woda morska)

3,6 mg/kg (osad - woda słodka) 2,9 mg/kg (osad - woda morska)

## Kontrola narażenia

Pod względem ograniczenia ryzyka należy zwrócić uwagę na zagrożenia fizyczne zgodnie z dyrektywami UE i krajowymi przepisami BHP.

## Stosowane techniczne środki kontroli

Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Nie używać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochron dróg oddechowych. Zapewnić stanowisko do płukania oczu.

## Środki ochrony indywidualnej:

Oczy:

Stosować okulary ochronne typu gogle.

## Ochrona ciała:

Przy operowaniu dużymi ilościami stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych.

## Ochrona rąk:

Wydanie PL: 3.03.2020 Data aktualizacji: ---------

Version: 1 / PL Stosować rękawice wykonane z nitrylu (grubość 0,4 ± 0,05 mm, czas przebicia => 480 min), butylu (grubość 0.3 ± 0.05 mm, czas przebicia => 480 min).

## Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiednie środki układu oddechowego. Wymagana może być maska oddechowa zaopatrzona w filtr typu A (brązowy), który zabezpiecza przed gazami i oparami substancji organicznych o temperaturze wrzenia > 65°C

## Kontrola narażenia środowiska:

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

- Wygląd / Stan skupienia: ciecz, bezbarwny płyn

- Zapach:

charakterystyczny dla alkoholu etylowego

- Próg zapachu:

Brak danych

- pH

Brak danych.

- Temperatura topnienia/krzepnięcia:

<0°C

- Początkowa temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia:

~78°C

- Temperatura zapłonu:

<23°C.

- Szybkość parowania:

Brak danych

- Palność (ciała stałego, gazu):

Brak danych

- Górna / dolna granica palności lub górna / dolna granica wybuchowości:

Brak danych

- Prężność par:

Brak danych

- Gęstość par:

Brak danych

- Gęstość względna:

Brak danych

- Rozpuszczalność:

Brak danych

- Współczynnik podziału n-oktanol/woda:

Brak danych

- Temperatura samozapłonu:

Brak danych

- Temperatura rozkładu:

Brak danych

- Lepkość:

Brak danych

- Właściwości wybuchowe:

Brak danych

- Właściwości utleniające: Brak danych.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

## Reaktywność:

Nie reaktywny podczas magazynowania i używania zgodnie z przeznaczeniem.

## Stabilność chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania.

## Możliwość występowania reakcji niebezpiecznych:

Nie występują, jeśli produkt jest magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami.

## Warunki, których należy unikać:

Produkt stabilny w normalnych warunkach magazynowania.

Unikać kontaktu z miejscami ciepłymi, nasłonecznionymi i niską temperaturą.

## Materiały niezgodne:

Unikać kontaktu ze środkami silnie utleniającymi.

## Niebezpieczne produkty rozkładu:

Wydanie PL: 3.03.2020 Data aktualizacji: ---------

Version: 1 / PL

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Brak rozkładu podczas normalnego przechowywania.

## Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

Nie wskazano.

    - Toksyczność ostra.

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

    - Działanie żrące/drażniące na skórę.

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

    - Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy.

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

    - Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

    - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

    - Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

    - Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

    - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

    - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

    - Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

# Szczegółowa informacja toksykologiczna o składnikach:

| Identyfikacja | Ostra toksyczność |  | Rodzaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Etanol CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 | LD50 ustna | 6200 mg/kg | Szczur |
|  | LD50 skórna | 20000 mg/kg | Królik |
|  | LD50 wdychanie | 124,7 mg/L (4h) | Szczur |
| Glicerol CAS: 56-81-5 EC: 200-289-5 | LD50 ustna | 12600 mg/kg | Szczur |
|  | LD50 skórna | >10000 mg/kg | Szczur |
|  | LC50 wdychanie | >570 mg/m3 1h | Szczur |

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

## Toksyczność:

Brak danych.

## Trwałość i zdolność do rozkładu:

Brak danych.

## Zdolność do bioakumulacji:

Brak danych.

## Mobilność w glebie:

Brak danych.

## Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Brak danych.

## 12.6 Inne szkodliwe skutki działania:

Brak danych.

# Szczegółowa informacja ekologiczna o składnikach:

| Identyfikacja | Ostra toksyczność | Rodzaj | Rodzaj |
| --- | --- | --- | --- |

Wydanie PL: 3.03.2020 Data aktualizacji: ---------

Version: 1 / PL

| Etanol CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 | LC50 | 11000 mg/L (96 h) | Alburnus alburnus | Ryba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC50 | 9268 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Skorupiak |
|  | EC50 | 1450 mg/L (192 h) | Microcystis aeruginosa | Wodorost |
| Glicerol CAS: 56-81-5 EC: 200-289-5 | LC50 | >10000 mg/l (24 h) | Leuciscuc idus | Ryba |
|  | LC50 | >5000 mg/l (24 h) | Carassius auratus | Ryba |
|  | UE50 | >10000 mg/l (24 h) | Daphnia magna | Bezkręgowce wodne |
|  | IC5 | >10000 mg/l (7 dni) | Scenedesmus quadricauda | Rośliny wodne |
|  | UE5 | >10000 mg/l (16 h) | Pseudomonas putida | Bakterie |
|  | UE5 | 3200 mg/l (72 h) | Entosiphon sulcatum | Pierwotniaki |

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

## 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące produktu: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Jeśli to możliwe, preferowany jest recykling.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Pustych opakowań nie używać ponownie.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

Kod odpadu, zanieczyszczone opakowania	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

Czyste opakowania	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

## Numer UN:

1993.

## Prawidłowa nazwa przewozowa:

MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (Etanol).

## Klasa zagrożenia w transporcie:

3.

## Grupa pakowania:

II.

## Zagrożenia dla środowiska:

Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

## Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:

Brak szczególnych wymagań. Właściwości fizyko-chemiczne: punkt 9. Ilość ograniczona: 1L.

## Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL73/78 i kodeksem IBC:

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Nie dotyczy.

## Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Wydanie PL: 3.03.2020 Data aktualizacji: ---------

Version: 1 / PL

- Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

## Ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Brak danych.

Wydanie PL: 3.03.2020 Data aktualizacji: ---------

Version: 1 / PL

16. INNE INFORMACJE

Skróty:

NDS	Najwyższe dopuszczalne stężenie.

NDSCh	Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. NDSP	Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe.

PBT	Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne.

vPvB	Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji. DNEL	Pochodny poziom narażenia niepowodujący zmian.

PNEC	Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku.

H225	Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H271	Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz. H302	Działa szkodliwie po połknięciu.

H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319	Działa drażniąco na oczy.

H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie kart charakterystyk dostarczonych przez producentów surowców i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów.